USB     盤

USB Flash Disk

用户手册

Mobile Backup Device

目     录

- 产品介绍

1．1 驰盘概述-------------------------------------------------------1

1．2 功能特性-------------------------------------------------------2

- 安装驱动/应用程序

2．1系统要求--------------------------------------------------------3

2．2驱动程序安装--------------------------------------------------3

2．2．1使用Windows Me/2000/XP操作系统--------------3

2．2．2 使用Windows 98/SE(第二版) ----------------------6

2．3 加密和自启动盘的制作

---------------------------------------------------14

- FAQ（常见问题解答）

Q1—Q14----------------------------------------------------------------18

一、产品介绍

1．1 驰盘概述

如果您需要在电脑之间传输资料，用什么方法呢？是用整盒的软盘还是便携式硬盘呢？当然您也可以用电子邮件方式传送资料，但收取邮件时，如果资料容量很大的话，您便需要花很长时间来下载。现在终于有了解决方案，驰盘让您传输资料比以往更简单、轻松。

驰盘具有存储容量大，体积小，重量轻，保存数据期长且安全，便于携带，抗震性能强，还可防磁防潮，耐高低温，是移动办公及文件交换的理想存储产品.

驰盘是一种可便携式的“硬盘”，使用USB接口，并拥有高达16MB~512MB的存储空间。驰盘也是一种即插即用的装置，只需插入任何USB接口，电脑立即会自动检测到并将其视为另一个新的硬盘，这样您就可以在原有硬盘和驰盘之间相互读取、复制、删除或移动资料。如今您不必再随身携带笔记本电脑，只要您所到之处有电脑就没问题了。工作时随身携带笔记本电脑或软盘的时代已经过去了，驰盘为您提供了全新的解决方案，它是未来的趋势，谢谢您选择使用驰盘。

------------资料随时随地，轻松存储

1

1. 2 功能特性

- 容量16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB

- 采用当今最热门的Flash技术，以Flash芯片为存储介质，通过USB接口与计算机交换数据，即插即用

- 无需驱动程序（除98外），无需电源

- DOS下自启动功能，适用于BIOS支持USB启动的系统

- 双重加密功能（口令+算法），使你的资料更安全

- 写保护功能，防止误删除重要数据

- 支持USB1.1修订版的规格

- 工作电流小于40 mA,等待状态时电流小于300uA

- 驰盘使用中LED显示

- 无机械结构，可从3米高自由落体而性能无损

- 可重复擦写100万次以上

- 资料至少保存10年以上

- 尺寸大小为（长×宽×高）Ⅰ：75mm×24mm×6.5mm

Ⅱ：78mm×23mm×11mm

- 重量仅20g

2

- 安装驱动/应用程序

2.1  系统要求

2.1.1电脑系统要求

带USB接口的IBM PC 或与之兼容的台式机、笔记本电脑。

2.1.2 操作系统要求

- Windows 98

- Windows 98 SE （第二版）

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP

- Mac OS (8.6版以上)

- Linux Kernel (2.4.2版以上)

2.2 驱动程序安装

2.2.1使用Windows Me/2000/XP系统

1、确认计算机是否具有USB接口；

2、确认计算机的USB控制器工作是否正常；

检测的方法是：打开"控制面板"=>"系统"=>"硬件"=>"设备管理器"。然后检查是否存在"通用串行总线控制器"一项（如图2.2.1.1）。如果存在，请检查是否已正常工作。如果工作不正常，请检查计算机BIOS中的USB选项是否打开或系统配置是否正确。

3

3、经过1、2步骤确认后，接下来的工作只是简单地把驰

图2.2.1.1                                                                                        盘插入到计算机的USB接口即可。系统会自动识别驰盘。并在"我的电脑"中出现"可移动磁盘（F：）"如图2.2.1.2。

4

图2.2.1.2                                      4、这时，再打开"控制面板"，查看"系统"，你会发现，系统增 加了两个设备(如图2.2.1.3)。

5

图2.2.1.3                                                 5、并且，在桌面的右下方出现一个图标(如图2.2.1.4)。

图2.2.1.4                  2.2.2使用Windows 98/SE操作系统                 2.2.2.1安装方法（一）
1、确认计算机是否具有USB接口；

6

2、确认计算机的USB控制器工作是否正常；
检测的方法是： 打开"控制面板 "=>" 系统"=>"设备管理器"，检查是否存在"通用串行总线控制器"一项(如图2.2.2.1.1) 如果存在，请检查是否已正常工作。如果工作不正常，请检查计算机BIOS中的USB选项是否打开或系统配置是否正确；

图2.2.2.1.1                                               3、通过以上两个步骤的检查后，就可以进行驰盘的驱动程序安装。

7

4、把"驱动/应用程序盘"放入驱动器中打开YLI-XXXM-D\Driver(如图2.2.2.1.2)，或从（www.zc2001.com）上下载驱动程序。（注：软盘为A：\YLI-XXXM-D\driver）

图2.2.2.1.2

8

5、 这时双击 "Setup.exe图标"，出现以下窗口(图2.2.2.1.3)，并单击窗口中的"开始"按钮。

                    图2.2.2.1.3
6、安装完成后，单击“退出”钮（如图2.2.2.1.4）。

图2.2.2.1.4

9

7、把驰盘插到电脑的USB的接口，系统就会进行硬件的自动安装，自动安装时，系统会找到一系列的新硬件，安装完毕后，在"我的电脑"里会出现一个"可移动磁盘"的盘符(如图2.2.2.1.5)。

图2.2.2.1.5

这时，就可以像操作其他硬盘一样，操作此驰盘。

10

2.2.2.2安装方法（二） 
1、把驰盘插到电脑的USB的接口,电脑会进入添加新硬件向导(如图2.2.2.2.1).                                                                       图2.2.2.2.1                                                                                                        图2.2.2.2.2             11

2、单击下一步出现(如图2.2.2.2.2)窗口,选择搜索设备的最新驱动程序(推荐).
3、单击下一步选择指定位置，选择驱动程序盘的盘符，(注：软盘路径为：A:\YLI-XXXM-D\driver)（如图2.2.2.2.3）                     如图2.2.2.2.3

图2.2.2.2.4                 12

4、单击下一步，进入Windows驱动程序搜索设备（如图2.2.2.2.4）.                                          5、单击下一步，进入文件复制.
6、单击完成按钮，安装完毕(如图2.2.2.2.6)                     . 
                      图2.2.2.2.6

13

7、打开我的电脑，会出现一个"可移动磁盘"盘符，(如图2.2.2.2.7).
                                图2.2.2.2.7

2．3加密和自启动盘的制作                    2.3.1加密和自启动盘的制作

1、安装好驱动程序后，将驰盘插入USB接口,然后运行驱动盘

中的G：\YLI-XXXM-D\TOOLS\下"MFormat.EXE"文件.(如图2.3.1.1)  (注：软盘路径为：A:\YLI-XXXM-D\TOOLS\MFormat)

14

图2.3.1.1

2、选择"Quick"

加密功能：选"Enable password feature"

自启动功能：选"Make bootable disk"

按"Start"就可以完成你需要的功能。

3、打开可移动磁盘，有一个“Password.exe”文件，(如图2.3.1.2)

15

图2.3.1.2

4、双击该文件，系统提示您输入密码。(如图2.3.1.3)

图2.3.1.3

5、输入加密型驰盘的初始密码“1111”，按“Apply”您就可

16

以像使用其他硬盘一样使用加密型驰盘。

2.3.2修改密码：

双击启动加密型驰盘中的“Passid”文件，选择“Change Password”，在Old Password栏输入初始密码，然后在“New Password”栏输入新密码，最后在“Confirm New Password”确认新密码并按“Apply” (如图2.3.2.1)。您的新密码就设置成功了。注意：请您记好您的新密码。

如图2.3.2.1

2.3.3 解密方法：

如果忘记了密码，只需重复2.3.1步骤。但会丢失驰盘内所有资料,所以请不要忘记密码.

2.3.3 启动功能

在BIOS中第一启动设备选“USB-ZIP”。

17

三、FAQ（常见问题解答）
Q1：加密启动型驰盘与普通型驰盘有哪些区别？                 A：加密启动型驰盘在普通型驰盘的基础上增加了自启动和硬件与软件相结合的加密方法，为您保存在加密型驰盘中的文件资料提供绝对的安全保障。不过请您记住您的密码，否则就要利用加密型驰盘专用格式化命令将驰盘格式化，这样会丢失您保存在驰盘中的资料。

Q2：我的电脑无法检测到驰盘，我要如何处理呢？         A： 如果您使用的是Windows95，请确认您已经启动BIOS中的USB功能，另外您使用的是最新的Windows版本并具有USB支援功能，最后请确认驰盘已正确安装在USB接口，您可再试着安装驱动程序。如果您使用的是Windows98/Windows Me/Windows 2000,请确认您已经启动BIOS中的USB功能，且Windows 已经成功检测到USB接口，接着您可再试着安装驱动程序。

Q3：哪些环境下可以使用操作系统提供的格式化操作？
A：在Win98，WindowsMe下可以使用操作系统提供的格式化操作，由于本产品的引导扇区只读，故Windows2000下不支持操作系统的格式化操作，但是可以使用本产品自身提供的特殊命令（参见驰盘的用户命令）进行格式化；

18

Q4：该产品对某些磁盘工具软件的使用有限制吗？
A：由于某些磁盘工具软件有可能十分频繁的进行磁盘写入操作，将有可能使某些扇区很快达到使用寿命，因此，需要小心使用类似的磁盘工具软件； 
Q5：既然驰盘支持热插拔，那么就意味着随时可以插拔吗？

A：驰盘支持热插拔，但是用户需要特别注意数据是否传输完毕，如果在数据传输完毕前拔下驰盘，将导致操作系统报错，且传输的数据将被损坏；需要特别说明的是，操作系统对于磁盘读写均开辟很大的内存来缓存数据，因此，操作系统的进度条指示数据传输完毕，并不一定表示真正完成了数据写入本产品的操作。用户需要注意驰盘的指示灯，如果指示灯闪烁，表示正在进行数据传输，不能拔下驰盘；如果在一段时间内（一般5秒钟）不闪烁，表示没有数据传输发生，可以拔下驰盘。

注：在WIN2000下，会出现写入数据丢失现象，是由于WIN2000在写入文件时，不是一次写完，会进行后台操作，在此时拔掉驰盘就会发生数据丢失，建议先把USB设备停止，然后再拔掉驰盘，会很大程度上避免数据丢失。

19

Q6：使用过程中出现磁盘坏道怎们办？
A：由于本产品的可靠性非常的高，在1000,000次的保证写入次数范围内不会出现磁盘坏道，因此建议不要使用操作系统提供的"磁盘扫描"工具中的"完全"扫描，因为该操作将对每一个扇区进行多次写入操作，影响产品的使用寿命；
Q7：如何纠正由于数据没有完全写入而提前拔下驰盘造成的文件系统错误？
A：由于操作系统读写磁盘的时候经常使用较大的缓存，如果在缓存中的数据没有写入驰盘之前拔下，将会出现一些文件系统的错误，例如无法写入卷标，无法删除某个文件或者目录等等，这时候只需要运行磁盘查错程序就可以纠正这些错误。

Q8：驰盘会遭病毒破坏吗？我应该如何采取防范措施呢？  A：就象您的硬盘一样，驰盘同样会受到病毒的攻击，病毒可以通过任一种您所存储的档案将硬盘的数据破坏，因此建议您使用防毒软件。

Q9：在档案资料传输过程中，将驰盘从主机上拔除安全吗？ A：不安全。灯光在闪动时，说明驰盘正在与主机之间通讯，如果此时将其强行拔除可能会让您的档案丢失甚至直接导致驰盘的损坏。

20

Q10：在驰盘上所存储的资料，能否在网络环境下与他人共同使用？

A：可以。只要主机上设置已经启动共享的功能即可在网络上共同使用所存储的资料。

Q11:如果驰盘掉入水中，应该如何处理？

A： 应该让其完全干透后再使用，否则可能在插入USB接口

时导致短路。

Q12：有哪些操作系统不能支持驰盘？

A：  Windows 95或Windows NT,因为这两种操作系统不能

支持USB设备。

Q13：在同一台电脑上可以连接多少个驰盘？

A:   从理论上来讲，可以连接127个，但实际上在Windows

操作系统中硬盘的代号都是用英文字母来代替，所以在同一个USB接口上最多只能连接23个驰盘。

Q14：在使用驰盘时应该采取哪些防范措施？

A：在插入或拔出驰盘后应该等待几秒钟，好让操作系统来识别，您还应该避免在插入后立即拔出，或重复此动作。

21

杭州中驰电子科技有限公司

Hangzhou Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd.

地址：杭州市西湖区中大文锦苑14-102               邮编：310012

电话：+86-0571-88226174                           传真：+86-0571-88226175

网址：http://www.zc2001.com                       E-MAIL：zcdz@zc2001.com