USB     盤

USB Flash Disk

用户手册

Mobile Backup Device

型号：YLS-XXXM-D

一、产品介绍

首先感谢您使用我公司推出的新一代产品驰盘。驰盘采用当今最热门的Flash技术，以Flash芯片为存储介质，通过USB接口与计算机交换数据，真正实现了即插即用，双加密，双启动功能。驰盘还具有存储容量大，体积小，重量轻，保存数据期长且安全，便于携带，抗震性能强，还可防磁防潮，耐高低温等特点，是移动办公及文件交换的理想存储产品。

二、功能特性

- 容量16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB

- 无需驱动程序（除98外），无需电源

- 支持USB1.1标准

- 双重加密、双重写保护功能,使数据更安全

- 双重启动功能，替代软驱功能更广泛

- 新增的PC锁功能使您的电脑为您所独享

- 工作电流小于40mA

读取速度：1.1MB/S（与电脑配置有关）

写入速度：950KB/S（与电脑配置有关）

- LED显示（空闲不亮；读写闪烁）

- 无机械结构，可从3米高自由落体而性能无损

- 可重复擦写100万次以上

- 资料至少保存10年以上

三、系统要求

带USB接口的IBM PC 或与之兼容的台式机、笔记本电脑。操作系统包括： Windows 98 SE （第二版）/Windows ME/ Windows 2000/ Windows XP/ Mac OS (8.6/9.1.x 或更高版本)Linux kernel（2.4或更高版本）。应用工具只在Win系统下有效,必须先安装好Setup.exe后才能使用。

四、驱动程序安装（只用于WINDOWS98操作系统）

1．把“驱动/应用程序光碟”放入驱动器中打开YLS-XXXM-D\双击“setup121.exe”图标,(如图4.1)或从中驰公司网站（www.zc2001.com）上下载驱动程序。系统进入如图4.2所示窗口。

图4.1

2．单击下一步出现(如图4.3)窗口,

图4.2

图4.3

3．单击下一步，进入自动备份功能对话框,选择正确的路径按”确定”(如图4.4).

图4.4

4．击完成按钮，重新启动计算机,安装完毕(如图4.5)

图4.5

5．把驰盘插入USB口,打开我的电脑，会出现一个"可移动磁盘"盘符，(如图4.6).

图4.6

五 、应用工具的使用

1．安装好驱动程序后，将驰盘插入USB接口，Windows的工具栏会出现如下U盘工具图标：(图5.1)

.

图5.1

单击它会弹出图5.2菜单。

图5.2

2．加密自启盘的制作

选择"分割U盘"  弹出菜单(如图5.3)

图5.3

您可以根据您的需要选择您满意的U盘分割方式

a.   您可以选择“将整个U盘作为公共区”也可以选择“将U盘分为安全区和保密区”，拉动滚动条可以改变两个分区的大小。

- 在选择“制作启动盘”后有两种启动方式供您选择“USB—ZIP”，“USB—HDD”选择您所需要的方式按"确定"系统将进行磁盘的格式化。当选择分割为保密区时，系统会跳出询问密码菜单(图5.4)

图5.4

- 当在图5.2菜单中选择了”制作启动盘”则会把驰盘制作成USB—ZIP方式的启动盘，不会进行磁盘格式化。

3．开启PC锁功能

a．在菜单5.2中选择”开启PC锁功能”,系统弹出如下菜单(图5.5)

打开”开启PC锁功能”,设定锁定时间,按“确定”这时您的驰盘就成为您开启您的电脑的一把钥匙,拔出驰盘您的PC立即进入锁定状态.只有再次插入驰盘电脑才能使用。

图5.5

b．要解除PC锁在图5.5对话框中关闭”开启PC锁功能”按”确定”PC锁就解除了。

4．修改密码：

在图5.2菜单中选择“改变密码”，如图5.3所示，按要求填写并按“确定” 。您的新密码就设置成功了。注意：请您记好您的新密码。

如图5.6

5．软件写保护

- 图5.2所示菜单中选择”锁定U盘”,系统弹出如下菜单(图5.7)输入您的保密区密码按“确定”,就实现了对驰盘的软件写保护。

图5.7

- 除锁定重复上一步即可。

6．开启保密区

在图5.2所示菜单中选择”开启保密区”在弹出的对话框中输入保密区密码按”开启”,保密区就在”我的电脑”中显示出来.(如图5.8)

图5.8

7．启动功能

在图5.3所示中，如果你已选择了“制作启动盘（USB-ZIP/USB-HDD）”中的一项，进行磁盘格式化后，表示你已经作好了自启盘，重新启动你的电脑，进入BIOS设置界面，在BIOS中第一启动设备选“USB-ZIP”或”USB-HDD”。这样你就可以以驰盘为引导盘，实现ZIP或HDD方式启动

六、驰盘使用中应注意的事项

- 在指示灯闪烁过程中不要拔出驰盘，以免造成数据丢失或死机。

- 在插入或拔出驰盘后应等待几秒钟，好让操作系统来识别，您还应该避免在插入后立即拔出或重复此动作。

- 自启动功能只能在Windows98 SE/ME下运行。

- 在Windows2000下拔出驰盘前,停止设备。

杭州中驰电子科技有限公司

Hangzhou Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd.

地址：杭州市西湖区中大文锦苑14-102               邮编：310012

电话：+86-0571-88226174                           传真：+86-0571-88226175

网址：http://www.zc2001.com                       E-MAIL：zcdz@zc2001.com