USB     盤使用手册(I-506X型)

- 产品示意图

| 1、USB接口—与计算机的连接口 | 2、写保护开关—向驰盘中写文件时打开开关 | 3、工作指示灯—当电子盘读写文件时灯闪，停止读写时指示灯灭 |
| --- | --- | --- |

简介

谢谢您购买USB 驰盘这份手册能引导您如何使用USB 驰盘及随产品所附属的应用程序，USB 驰盘是一种轻便,防震,可移动的,真正实现即插既用的计算机资料储存装置,它利用你计算机上的USB连接口在不需要外接电源的情况下你可以从容地在PC和MAC计算机的支持下进行资料储存,它具有多重的保安功能,并且可将用此盘格式化成为USB ZIP 及USB HDD 方式下的启动盘

驰盘功能特点:

- USB 1.1 制式                    - 兼容USB 2.0 PC / MAC 均可运行

- 无需驱动程序( WIN98除外)        - 无需任何外加电源,

- 真正的即插即用                  - 一体化设计,

- 驰盘工作时宁静,方便而且防震      - 读写保护开关键

- 多重资料安全保护模式            - 驰盘里的资料最少可保存10年以上

- 读速度1000KB/S 写速度800KB/S  - 工作温度0C – 45C

- 工作点压5V                      - 工作电流300mA

- 提供USB HDD USB ZIP 双启动功能需主板支持

警告本标表示如果您忽视或操作错误便可能导致身体受伤或产品的损坏

警告

不要企图分解或改变产品的任何部份这部份并不包含在手册的说明中

本产品严禁接触到水或是其它液体当您不小心让产品触碰到水或是其它液体时请立刻从计算机上拔除若您继续使用可能导致产品的电气短路或是起火

请勿用湿手在计算机上做插拔USB 驰盘的动作它有可能会造成产品的电气短路

请勿让本产品靠近火源或高热的地方

请勿让本产品接近电磁波干扰源，它有可能造成产品的故障或资料的错误

系统需求

必须符合下列的系统需求才能使用USB 驰盘及安装所附属的应用程序

IBM PC/AT 兼容计算机Power Macintosh PowerBook iMAC 或iBook

操作系统Windows 98 Windows 千禧版(Windows ME) Windows 2000 Windows

XP Linux 2.4 或以上Mac OS 9.0或以上

接口USB

硬盘需求空间3 MB 或以上

Windows 98并没有内建大量储存装置的驱动程序(Mass Storage Driver) 您必须安装随产品附上的驱动程序才能在Windows 98第二版中使用

本产品可在大多数平台上直接使用，然而当你要执行随本产品所附的软件时“Setup.exe”应用程序会自动安装专属的驱动程序如此应用程序才能正确的执行

随本产品所附的软件均可在微软窗口操作系统, 麦金塔(MAC) 操作系统及LINUX操作系统上执行

USB 驰盘的基本功能可以在上述的微软窗口操作系统中使用

基本功能

1. 插拔与操作

当您把装置插入计算机的USB 端口您可以在档案总管中看到移动式磁盘的图示

一USB驰盘安装手册

1. MS WIN98 安装模式

- 启动你的计算机

- 放入随USB驰盘附送的CD-ROM驱动光盘到你的光驱

- 插入USB 驰盘到计算机的USB 端口.

- Windows 接口会显示发现新的硬件请跟随USB 驰盘驱动光盘所提示的指引一步步地安装软件直到结束

2. MS WIN ME/2000/XP安装模式

- 启动你的计算机

- 插入你的USB 驰盘到计算机的USB 端口

- Windows 将会提示找到新的硬件的对话框并告知系统将会自动安装驱动程序你只需按确认由计算机自动帮你找寻安装即可

3. MAC OS9.0 安装模式:

- 启动你的计算机

- 插入你的USB 驰盘到计算机的USB 端口

- MAC OS 将会自动侦测及安装驰盘

- 如需卸载,请将USB 驰盘图标拖移到回收桶即可

4. Linux Kernel 2.4安装模式:

- 启动你的计算机

- 进入系统的根目录

- 插入USB 驰盘到计算机的USB 端口

- 如需安装USB 驰盘请键入mount/dev/sda1/mnt”

- 如需卸载USB 驰盘请键入“umount/mnt”

5. 读写资料或档案

您可以把装置当成一般的硬盘使用任何的档案或资料都可以做读写拷贝删除的操作

6. 写保护开关

如果把开关切至“ON” 装置的状态会变成写保护，您只能读取但无法写入任何资料或档

案到装置上，你可以在任何时候切换写保护开关但囿于Linux 操作系统的限制写保护开关无法在装置还插在主机上时做切换，只能拔除装置后切换写保护开关

7. 拔除

当您完成某些动作后您可以在装置LED没有快闪下拔除装置然而在Windows 千禧版

Windows 2000 操作系统中请您一定要遵循着安全移除的方法拔除装置当您把装置插至计算机的USB端口后您可以在窗口的工作列上发现如下所示的图标。

双击(Double click) 这个图标后会弹出”拔除出或退出硬件”的窗口此时您可以选择您想要移除的装置然后点选”停止”键之后操作系统会再跟您确认是否真的要除移按下” 确定”键后就会出现”可以放心移除硬件” 的窗口此时您就可以放心的自计算机上拔除装置了。

警告当您移除USB驰盘请确定LED 灯并没有在快速闪烁，如果LED灯是在快速闪烁，这表示操作系统和USB驰盘之间仍有资料在传输此时请不要拔除USB驰盘，否则有可能造成USB驰盘里的资料或是档案毁损。

警告如果您在Windows 千禧版Windows 2000没有遵循着安全移除的方法拔除装置的话，这有可能造成USB驰盘里的资料或是档案毁损。

二. 用户格式化工具图解

当这个驰盘的的软件损坏或你想更改此驰盘的某些用途，iFormat.exe文件是一个提供给用户很有效的重新格式化文件，你可以选择加密或启动功能。

当然Win98SE,WindownsME,及WindownsXP的环境下也可利用此程序将驰盘做成启动盘。

下图为iFormat 启动后展示的画面

图1.1

a. 格式化键：用鼠标点击该键后即开始格式化

b. 加密型键：先用鼠标点取左边小方格然后再在读写密码的新密码处随意输入英文字母或数字符但不可超过16个字并在重复密码处重复输入密码在只读密码部份必须在新密码和重复密码处设定密码此密码可以和读写密码的密码完全相同最后点击格式化

提示讯息此部份会有提示告知驰盘格式化的进展直到完成格式化

c. 启动型键：用鼠标点取后它会帮助你将驰盘格式化成一个带启动功能的驰盘但你的计算机主机板的BIOS必须支持USB-HDD 或USB-ZIP

d. HDD 和ZIP 键：当启动型被点选后用户可选择HDD 或ZIP 来配合你的主机板，由于主机板的因素请你一定要确认你的主机板支持何种启动

e. 关闭键：你可随时点击此键来结束运行中的格式化

三操作步骤

A. 将驰盘设定为加密型请做以下步骤

1. 请插入驰盘到计算机的USB接口并确认此时计算机上只有一个驰盘

2. 确认驰盘上的写-保护键拨于开的状态，如果拨于关的状态那下面的动作将无法进行

3. 请选择加密型

4. 输入“读写密码”及“只读密码” (以16字数为限)

5. 点击“格式化键, 系统自动进行格式化

6. 当提示格式化完成后拔出驰盘,重新插入,这样你的驰盘就已完成”加密型”格式化了

B. 将驰盘设定为启动型请做以下步骤

1. 请插入驰盘到计算机的USB接口并确认此时计算机上只有一个驰盘

2. 确认驰盘上的写-保护键拨于开的状态，如果拨于关的状态那下面的动作将无法进行

3. 请点选启动型

4. 选择启动型点选HDD 或点选ZIP (跟据你主机板的实际情况)

5. 点击“格式化键, 系统自动进行格式化

6. 当提示格式化完成后, 请拔出驰盘再重新插入,这样你的驰盘就已完成“启动型”格式

化了, 它将支持你主机板启动

附录说明

本机磁盘抽取式磁盘属性图标(ICON) 必须要在WINDOWS 2000以上(含)的操作系统才会显示其不同，在98下都只会显示抽取式磁盘的图标

安装完开机程序后装置内含是开机必备的档案请不要随意删除任何以免造成无法开机的情况

若要使用本装置开机必须先在BIOS 中设定好开机设定相关的开机设定请参考主机板说明手册

我们致力于兼容各家主机板的开机功能但因各家主机板BIOS 的设计不同或是变更我们无法保证所有的主机板皆能成功开机

执行完本程序后会磁盘内会有这些档案(如下图所示)

问题排解

1. 装置是否正确的连接至计算机USB端口上?

2. 装置上的LED 灯是否正常的闪烁?

如果装置的功能都正常当您把装置插至计算机USB端口上时LED 应该会快闪烁约五秒，当您发现LED 闪烁不正常或是息灭时请重新拔插装置，如果装置重新插上计算机USB端口后仍有不正常的现像请您与产品代理商联络，如果上述二事项其中有一个是不正常的话您就无法检查USB驱动程序目前的状态，当您把装置插至计算机USB端口时操作系统会出现“发现新硬件”的窗口此时请您等候五至十秒，让操作系统设定装置状态之后请按[ 确定]键当您在输入错误的密码超过三次USB 驰盘的程序会自动把装置离线您必须重新拔插装置才能够正常使用

杭州中驰电子科技有限公司

Hangzhou Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd.

地址：杭州市西湖区中大文锦苑14-102           邮编：310012

电话：+86-0571-88226174                       传真：+86-0571-88226175

网址：http://www.zc2001.com                   E-MAIL：zcdz@zc2001.com