USB 闪存盘使用手册

102型

- 1. 产品清单

- 1.1. 产品及配件清单

- １、驰盘　　　    ２、驱动盘      ３、延长线

- ４、挂绳　　　    ５、说明书      6、保修卡

- 1.2. 产品示意图

| 1、USB接口—与计算机的连接口 | 2、写保护开关—向电子盘中写文件时打开开关 | 3、工作指示灯—当电子盘读写文件时灯闪，停止读写时指示灯灭 |
| --- | --- | --- |

进度显示

格式化完成后之分割一的容量,最多可与整颗usb disk容量相同

产品介绍

运行光盘中的“mFormat”软件，出现如下对话框：

可将“驰盘”分成两个分区；

“分割1”的容最小为1.44MB,最大为整个磁盘之容量

“分割2”的容量,最小为0MB,最多为“驰盘”的容量减1.44MB

支持USB-ZIP和USB-HDD双启动；

具有硬件加密功能；

带写保护开关。

2.1 分区及格式化

格式化方式:
a. 快速: 检查 flash 上每个 block 的好坏, 将坏的 block 记录下来后屏除不用。
b. 全面: 对好的 block 做写入、读出、比较数据的动作以检查是否有隐藏性的坏的 block。
c. 只设定装置: 不做上述两种格式化, 只设定USB磁盘, 如磁盘分割、密码保护等。 但是仍会对 USB 磁盘重新建立档案系统  (类似于Windows/Dos下的fdisk与format), 故数据仍会被删除。 <限制> 若某个磁盘分割处于密码保护状态则此选项无效。  因为在密码保护状态下不允许任何设定的改变。 请先解除(或通过)密码保护; 或选择 快速 或 全面 选项来改变 USB 磁盘的设定。
分区、加密——设定选项:

不管是快速、全面或只设定装置, 都会依据这些选项来设定、规划 USB 磁盘。
a. 启动密码保护功能:

format 完后启动密码保护.如果你分割成两个disk,第一个分割将为public 区而第二个分割将会被密码保护
b.  制作USB-ZIP开机碟: 在磁盘建立开机系统文件; 可用于USB-ZIP开机,

c.  制作USB-HDD开机碟:将分割一格式化成为HDD格式,可支持USB-HDD开机,但是HDD之格式无法使用密码保护功能.(USB-HDD只能在Win98/SE下使用)

2.1.1制做成只设一个分区的USB-ZIP开机启动盘:
*选择“快速”或“全面”或“只设定装置”后在设定选项中选则”制作USB-ZIP开机碟”后按”开始”

2.1.2制做成USB-HDD开机碟:
选择“快速”或“全面”或“只设定装置”后在设定选项中选则“制作USB-HDD开机碟”后按“开始”。
*若选择”制作USB-HDD开机碟”则无法使用”启动密码保护功能”
USB-HDD开机功能只能在Win98/SE下使用.

2.1.3制做成密码保护碟:

选择”快速”或”全面”或”只设定装置”后在设定选项中选则”启动密码保护功能”后按”开始”.
*若启动密码保护功能,则无法使用USB-HDD开机碟

在选择密码保护后,会跳出寻您所要设定之秘码与密码题示:

输入完成后请点选”确定”.

2.1.4 分割成两个磁盘驱动器

Mfiormat可将USB DISK切割成两个分割区,可分割成下列几种组合:

|  | 分割一 | 分割二 |
| --- | --- | --- |
| 设定1 | USB-HDD (容量为1.44MB) | USB-ZIP与密码保护 |
| 设定2 | USB-ZIP (容量>1.44MB) | USB-ZIP与密码保护 |

2.1.5 格式化成两个分割:
“快速”或 “全面”或“只设定装置”后移动垂直滚动条(SLIDER)决定你所要分割的容量后再按“开始”。

- USB-ZIP开机碟,并将第二个分割设定为密码保护:

- 切割为两个分割区且“分割1”大于1.44MB

将两个分割区同时制做USB-ZIP开机碟

3．驱动程序安装

3.1  Win98

打开光盘中的文件夹“98Driver1.11b”，运行其中的“Setup”，按对话框中的步骤进行操作。

3.2  Win ME/2000／XP、 Linux2.4以上、Mac OS8.6以上不用安装驱动。

4. 注意事项
a  mFormat画面出现时, 启动密码保护功能与磁盘分割容量所显示的值代表您的 USB 磁盘目前的设定状态。

b .  mFormat执行完后, USB磁盘必须重新拔插后设定才能生效。

c.  在 Win98 下要先安装我们提供的 driver 才能看得到 USB 磁盘。

d.  若您已做了 1.44MB 的分割, 在 Win98 下看到的是两个移动磁盘而不是一个软盘和 一个移动磁盘; 但这并不会影响 USB disk 的正常功能。

e.  当磁盘有两个分割时, 在 Win2000 下无法看到第二个磁盘分割, 因为 Win2000 default driver 没有这个功能。请上MicroSoft 网站下载Windows 2000 Service Pack 3。

f.  在 Win2000 与 WinXP 一般使用者权限下, mFormat 与 磁盘密码保护程序 无法执行,需要系统管理员先执行过mformat 或passid后,,一般user才能使用mfrmat这是 Win2000 与 WinXP 的保护机制。

g.  MAC OS下到10.1.5以上之版本方可认到两个磁盘驱动器

h. 密码保护与可开机功能只支持Win98/WinME and Win XP,若要将数据由Windows 平台COPY到MAC or Linux等其它平台时请将密码保护功能取消.(取消密码保护之方式为使用“改变密码”功能,输入旧密码后不要输入新密码,直接按确定既可).

i . 本程序于格式化过程中若有不正常中断导致无法正常使用,请重新执行本程序完成格式化后就可以正常使用.

5. 常见问题解答

- 格式化方法：利用光盘中的mFormat软件或用操作系统自带的格式化工具即可。

- 是否可以在DOS下使用：可以。

- 是否可以在NT操作系统下使用：不可以。

- 存取文件的过程中，是否可以拔驰盘：不可以。

杭州中驰电子科技有限公司

Hangzhou Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd.

地址：杭州市西湖区中大文锦苑14-102    邮编：310012

电话：+86-0571-88226174                 传真：+86-0571-88226175

网址：http://www.zc2001.com             E-MAIL：zcdz@zc2001.com